深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与应用

提名单位：湘潭大学

提名奖种：湖南省科学技术进步奖三等奖

提名意见：

考虑到复杂海底工作环境对深海金属矿产资源开采系统作业安全威胁极大，针对深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术开展研究，完成湖南省重点研发计划项目《深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与示范》。建立深海沉积物-履齿细观粘附特性本构模型和流变特性本构模型，并以此获得履齿仿生自清洁和仿生增力机理，研发仿生自清洁+增力履带，以提高深海采矿装备减粘抗滑性能；基于悬链线理论，开展深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析，保障深海多金属结核采矿装备管线安全；基于有限元生死单元法，开展深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术研究，有效控制深海金属的应力腐蚀开裂风险。通过海上试验表明该项目研究成果可有效提高深海多金属结核采矿装备的采矿效率和采矿安全。目前已成功获得湖南省重点研发项目1项，国家自然科学基金重点项目子课题1项，面上项目 1项，青年项目1项，国际海域资源调查与开发“十三五”课题子课题1项。在国内外杂志上发表论文23篇，其中SCI收录10篇，国内权威期刊13篇；获得专利 4项；软件著作权3项；湖南省地方标准1项。该研究课题设计合理、方法先进可行、资料较全、数据可靠，具有较高的科学性、实用性强、结果可信。申报材料属实，排名无异议。提名该项目为湖南省科学技术进步奖三等奖。

项目简介

深海资源开发处于从勘探向开采迈进的关键节点期，随着国际竞争的日益白热化，习近平总书记在党的十九大报告中明确要求“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，这是在国家战略层面提出了加快发展的新要求。目前我国正在研制集矿机与管道提升相结合的采矿系统以适应今后商业化开采需要。考虑到复杂海底工作环境对深海金属矿产资源开采系统作业安全威胁极大，针对深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术开展研究，建立深海沉积物-履齿细观粘附特性本构模型和流变特性本构模型，并以此获得履齿仿生自清洁和仿生增力机理，研发仿生自清洁+增力履带，以提高深海采矿装备减粘抗滑性能。基于悬链线理论，开展深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析，保障深海多金属结核采矿装备管线安全。基于有限元生死单元法，开展深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术研究，防止深海金属的应力腐蚀开裂风险。海上试验结果表明该项目研究成果可有效提高深海多金属结核采矿装备的采矿效率和采矿安全，取得了以下创新研究成果。

（1）深海仿生自清洁+增力履齿研制

基于采自太平洋C-C矿区的深海沉积物（高含水率、低剪切强度、低粒径、高粘附性），开展其粘附和流变特性分析，并结合仿生学原理对深海集矿机履齿的自清洁和增力性能进行研究，获得适应深海沉积物行走的仿生自清洁+增力履带，有效提高深海采矿装备减粘抗滑性能，保障深海多金属结核采矿装备行走安全。

（2）深海集矿机软管作业空间动力学控制技术

基于悬链线理论，研究全软管深海采矿系统在给定作业路径下作业的动力学行为；研究光电复合缆连接的集矿系统海上试验的动力学行为、联动作业模式，并开展深海集矿机软管作业路径规划与优化、作业范围边界标定、临界作业条件、安全性判据、稳定性判据等控制参数优化，该成果已成功应用于多金属结核集矿系统海上试验，实践证明了计算和设计的合理性。

（3）深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术

针对深海防腐蚀金属的焊接残余应力产生机理及控制方法开展研究，获得该金属的最优焊接工艺，减少焊接残余应力以防止深海多金属结核采矿装备在深海环境中的应力腐蚀开裂，延长深海多金属结核采矿行走装备的使用寿命，保障其行走安全。

本项目在国内外杂志上发表论文23篇，其中SCI收录10篇，国内权威期刊13篇；获得专利 3项；软件著作权3项；湖南省地方标准1项。

客观评价

- 项目查新

项目委托教育部科技查新工作站进行国内、国际查新，查新要点“针对深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术开展研究，建立深海沉积物-履齿细观粘附特性本构模型和流变特性本构模型，并以此获得履齿仿生自清洁和仿生增力机理，研发仿生自清洁+增力履带，以提高深海采矿装备减粘抗滑性能。基于悬链线理论，开展深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析，保障深海多金属结核采矿装备管线安全。基于有限元生死单元法，开展深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术研究，有效控制深海金属的应力腐蚀开裂风险。”。经国内外文献数据库检索并对相关文献分析对比结果表明“国内外未见与该查新项目综合技术特点相符的文献报道”。

- 同行专家意见

依托该研究项目，相关研究成果在国际期刊发表论文四篇，分别在《Marine Georesources & Geotechnology》，《Journal of Oceanology and Limnology》，《Applied Clay Science》等国际海洋杂志上发表文章，对深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术开展相关研究，得到深海采矿领域专家的认可。其中，分别针对深海底质土与金属界面、深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学特性、深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术等开展相关研究，并实现技术创新。所依托项目湖南省重点研发计划项目《深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与示范》已于2019年1月7日通过专家组验收。

- 规范编写

课题组针对现有盲孔法测试焊接残余应力过程中存在的高误差现象，基于金属材料弹塑性力学模型，开展高焊接残余应力下盲孔法测试的修正，并编写了湖南省地方标准《焊接残余应力的盲孔法测试方法》，为测试焊接过程中的残余应力提供了方法与技术保障。

- 发明专利、软件著作权等知识产权

依托该研究项目，成功申请了“一种履齿行走优化试验装置”、“一种仿生履齿及其设计方法、深海集矿机”、 “.一种静动态柔索张力及空间构形的测试装置”、“类悬链线柔索的构形与张力测试装置”四项专利。成功获得了“ANSYS平板焊接模拟插件V1.0”、“ANSYS双层管材焊接模拟插件”、“深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析软件”三项软件著作权。

- 验收证书

2019年1月15日，“深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与示范（项目编号：2017WK2032，项目负责人：马雯波）”通过了湖南省科学技术厅组织的项目验收，验收委员会评阅了有关资料，形成意见如下：

①  项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据详实，资料齐全，完成了项目任务书规定的研究内容，经费支出合乎规定，符合验收要求。

②  该项目组基于土力学相关理论，以此开展集矿机履带仿生增力和自清洁履齿研究，并改进海洋用金属的焊接加工工艺以延长其使用寿命，为深海多金属结核采矿装备行走安全提供保障。项目组的研究成果可广泛应用于我国深海多金属结核采矿装备行走安全保障。

③  通过海底多金属结核集矿系统海上试验，验证了深海多金属结核采矿装备的施工工艺、质量控制和检验指标，为我国商业化开采多金属结核矿产资源提供重要技术支持。

- 代表性论文专著

- Qing Cai, Wenbo Ma*, QiuhuaRao, Ganxian Li. Optimization design of bionic grousers for the crawled mineral collector based on the deep-sea sediment. Marine Georesources & Geotechnology, 2020, 38(1):48-56.(SCI)

- Cailing Qi, Qiuhua Rao, Qi Liu, Wenbo Ma*. Traction rheological properties of simulative soil for deep-sea sediment. Journal of Oceanology and Limnology, 2019, 37:62-71. (SCI)

- Wenbo Ma*, Cailin Qi, Qi Liu, Yanhuai Ding*, Wei Zhu. Adhesion force measurements between deep-sea soil particles and metals by in situ AFM. Applied Clay Science, 2017,148, 118-122.(SCI)

- Wenbo Ma, Qiuhua Rao*, Kang Feng, Feng Xu. Experimental Research on Grouser Traction of Deep-sea Mining Machine[J]. Applied Mathematics and Mechanics (English Edition),2015, 36(9): 1243-1252. (SCI)

- 刘琦, 漆采玲, 胡聪, 李锋, 马雯波*. 深海底质土-金属界面间粘附特性试验研究.岩土力学, 2019, 40(2): 701-708. (EI)

- 程阳锐，曾轩，李小艳，郑皓.稀软底质表面深海采矿车触底特性分析[J],矿冶工程，2018（06），44-47

- 马雯波*, 漆采玲, 骆雪娇,等. 15CrMoR合金钢焊接失效分析及预防[J]. 焊接技术, 2017(7):19-22.

- 马雯波*, 蔡青, 邓莉莹. 爆炸复合板压力容器径向裂纹的无损检测及其安全性分析. 焊接学报, 2018,39(10),054-060. (EI)

- 俞萍花,邓旭辉.深海扬矿软管作业过程流固耦合动力学分析[J].采矿技术,2020,20(01):150-154

- 郭小刚, 周涛, 金星, 邓旭辉. 水平悬链线中点集中力作用下的非线性分析及计算, 计算力学学报, 2017, 35(4)：514-520.

- 邓旭辉, 刘明龙, 宋晓东, 郭小刚. 柔索构形与张力的测试装置和试验研究, 实验力学, 2017, 34(3)：443-450.

- 郭小刚, 金星, 周涛, 宋晓东, 邓旭辉. 经典悬链线理论精确解与近似解的非线性数值计算, 计算力学学报, 2017, 35(5)：635-642.

- 宋晓东,邓旭辉*,金星,郭小刚,刘明龙.竖向集中力作用下水平悬链线构形和张力的计算及试验验证[J].计算力学学报,2019,36(2):255-260.

- 邓旭辉,郭浍良,史浩浩,郭小刚,金星.不同构形扬矿软管的流固耦合模态分析[J].矿冶工程,2018,38(6):6-11.

- Feng Xu, Qiuhua Rao*, Wenbo Ma. Turning traction force of tracked mining vehicle based on rheological property of deep-sea sediment[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2018, 28(6): 1233-1240. （SCI）

- Feng Xu, Qiuhua Rao*, Wenbo Ma. Predicting the sinkage of a moving tracked mining vehicle using a new rheological formulation for soft deep-sea sediment[J]. Journal of Oceanology & Limnology, 2018, 36(2): 230-237. （SCI）

- Feng Xu, Qiuhua Rao*, Jie Zhang, Wenbo Ma. Compression–shear coupling rheological constitutive model of the deep-sea sediment[J]. Marine Georesources & Geotechnology, 2018, 36(3): 288-296.（SCI）

- Wenbo Ma, Qiuhua Rao, Feng Xu, Kang Feng. Impact Compressive Creep Characteristics of Simulative Soil for Deep-sea Sediment[J]. Marine Georesources & Geotechnology, 2015, 34(4):356-364. (SCI)

- Wenbo Ma, Qiuhua Rao, Peng Li, Shuaicheng Guo, Kang Feng. Shear Creep Parameters of Simulative Soil for Deep-sea Sediment[J]. Journal of Central South University. 2014,21:4682-4689.(SCI)

- 马雯波, 饶秋华, 冯康, 许锋. 深海稀软底质模拟土三轴压缩蠕变模型的试验研究[J]. 中南大学学报(自然科学版). 2014,12:4342-4347. (EI)

- 马雯波, 饶秋华, 吴鸿云, 郭帅成, 李鹏. 深海稀软底质土宏观性能与显微结构分析[J].岩土力学. 2014.35(6):1641-1646. (EI)

- 马雯波, 陈曙光,刘荟琼,林稳. 盲孔法中应变释放系数的有限元模拟标定[J].焊接学报.2011.32(2):97-100. (EI)

- Wenbo Ma, Heng Zhang, Wei Zhu, Fu Xu, Caiqian Yang*. Study on residual stress of welded hoop structure[J]. Applied Siences, 2020, 10(8):2838.

推广应用情况

所提出针对深海沉积物的仿生自清洁+增力履带可有效控制深海多金属结核采矿装备的行走打滑；所开发的海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析软件可有效保障集矿系统海上试验的动力学行为，可获得其联动作业模式、最优作业路径、作业范围边界标定、临界作业条件、安全性判据、稳定性判据等控制参数；所开发的深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术，可有效延长深海多金属结核采矿装备的使用寿命。以上技术已成功应用于我深海多金属结核采矿装备行走安全海上试验，最终保障深海多金属结核采矿装备的行走安全。课题成员李小艳工程师（排名第3）、邓旭辉副教授（排名第6）、李锋高级工程师（排名第7）参加深海多金属结核采矿装备行走安全海上试验，验证了本技术的可行性。该技术为今后我国深海多金属矿采资源商业化开产提供关键技术支撑，具有广阔的推广应用前景。

主要完成人情况

| ## 姓名 | ## 排名 | ## 技术职称 | ## 行政职务 | ## 工作单位 | ## 完成单位 | ## 对该项目技术的创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 马雯波 | ## 1 | ## 副教授 | 无 | ## 湘潭大学 | ## 湘潭大学 | ## 本项目的主要设计者、组织者和实施者与总负责人。负责了项目的理论、技术创新和实施，以及该项目的推广和应用，指导相关论文的撰写和发表。多次参加国内外组织的有关于深海资源开采的学术会议，并作学术报告。在全国土力学大会，全国流变学会议，以及其他重要的学术会议均做学术报告。主持与本项目有关的国家自然科学基金青年项目1项，湖南省重点研发项目1项。发表相关研究论文7篇，专利2项，软件著作权3项，地方标准1项，投入本项目研究工作量占本人工作量的80%。 |
| ## 饶秋华 | ## 2 | ## 教授 | 力学与工程研究中心主任 | ## 中南大学 | ## 中南大学 | ## 本项目的主要设计者、组织者之一，负责了项目的部分实施，以及项目的推广，指导相关论文的撰写与发表。多次参加国内外相关的会议并作主题报告。对科技创新点1做出了重要贡献。投入本项目研究工作量占本人工作量的40%。 |
| ## 李小艳 | ## 3 | ## 工程师 | 无 | ## 长沙矿冶研究院有限责任公司 | ## 长沙矿冶研究院有限责任公司 | ## 作为课题主要参与人，在国家大洋专项（十二五、十三五）“多金属结核采集扰动试验系统研制及合同区海上试验”项目执行过程中，参与多金属结核集矿系统研发及海上试验工作，是我国深海矿产资源开发利用技术研究历程中又一重要里程碑，标志着我国深海采矿系统进入世界一流。 |
| ## 余启钧 | ## 4 | ## 高级工程师 | 无 | ## 湖南省特种设备检验检测研究院 | ## 湖南省特种设备检验检测研究院 | ## 本项目的主要设计者、组织者之一，负责了项目的部分实施，以及项目的推广，是湖南省重点研发计划项目《深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与示范》中子课题3（深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术）的技术骨干，参与深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术研究，并与第一作者合作编写了湖南省地方标准《焊接残余应力的盲孔法测试方法》，为测试焊接过程中的残余应力提供了方法与技术保障。对科技创新点3做出了重要贡献。 |
| ## 郭小刚 | ## 5 | ## 教授 | 无 | ## 湘潭大学 | ## 湘潭大学 | ## 本项目的主要设计者、组织者之一，负责了项目的部分实施，以及项目的推广，指导相关论文的撰写与发表。完成了基于悬链线理论，开展深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析，保障深海多金属结核采矿装备管线安全。 |
| ## 邓旭辉 | ## 6 | ## 副教授 | 系主任 | ## 湘潭大学 | ## 湘潭大学 | ## 本项目的主要设计者、组织者之一，负责了项目的部分实施，以及项目的推广，指导相关论文的撰写与发表。发表相关论文4篇，实用新型专利2项，软件著作权1项，在集矿机软管作业空间动力学控制技术做出了重要贡献，并参与了深海多金属结核采矿装备行走安全海上试验。 |
| ## 李锋 | ## 7 | ## 高级工程师 | 无 | ## 长沙矿冶研究院有限责任公司 | ## 长沙矿冶研究院有限责任公司 | ## 本项目的主要设计者、组织者之一，负责了项目的部分实施，以及项目的推广，指导相关论文的撰写与发表。对科技创新点1和2做出了重要贡献，并参与了深海多金属结核采矿装备行走安全海上试验，投入本项目研究工作量占本人工作量的40%。 |

主要知识产权和规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文 | Optimization design of bionic grousers for the crawled mineral collector based on the deep-sea sediment | 中国 | http://dx.doi.org/10.1080/1064119X.2018.1551446 | 2018年11月19日 | Marine Georesources & Geotechnology, 2020, 38(1):48-56. | 马雯波 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | Adhesion force measurements between deep-sea soil particles and metals by in situ AFM | 中国 | dx.doi.org/10.1016/j.clay.2017.08.011 | 2017年08月11日 | Applied Clay Science, 2017,148, 118-122 | 马雯波 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | 深海底质土-金属界面间粘附特性试验研究.岩土力学 | 中国 | 10.16285/j.rsm.2017.1594 | 2018年07月16日 | 岩土力学, 2019, 40(2): 701-708. | 马雯波 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 实用新型专利 | 一种履齿行走优化试验装置 | 中国 | CN210154822U | 2019年12月31日 | 10136774 | 湘潭大学 | 马雯波 | 有效专利 |
| 论文 | 稀软底质表面深海采矿车触底特性分析 | 中国 | 10.3969/j.issn.0253-6099.2018.06.009 | 2012年12月 | 矿冶工程，2018（06），44-47 | 程阳锐 | 程阳锐 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | 经典悬链线理论精确解与近似解的非线性数值计算, | 中国 |  |  | 计算力学学报, 2017, 35(5)：635-642. | 郭小刚 | 郭小刚 | 其他有效的知识产权 |
| 计算机软件著作权 | 深海采矿系统柔性管线空间构型与动力学分析软件V1.0 | 中国 | 2017SR741034 | 2017年04月05日 | 017SR741034 | 湘潭大学 | 邓旭辉 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | Study on Residual Stress of Welded Hoop Structure | 中国 | DOI: 10.3390/app10082838 | 2020年04月20日 | Applied Siences, 2020, 10(8):2838. | 马雯波 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 计算机软件著作权 | ANSYS平板焊接模拟插件 | 中国 | 2019SR0620709 | 2018年10月01日 | 4041466 | 湘潭大学 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 计算机软件著作权 | ANSYS双层管材焊接模拟插件V1.0 | 中国 | 2020SR0097987 | 2018年10月01日 | 4976683 | 湘潭大学 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | 15CrMoR合金钢焊接失效分析及预防 | 中国 | DOI:10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2017.07.006 | 2017年 | 焊接技术, 2017(7):19-22. | 马雯波 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | 爆炸复合板压力容器径向裂纹的无损检测及其安全性分析 | 中国 | doi：10.12073/j.hjxb.2018390248 | 2018年10月25日 | 焊接学报, 2018,39(10),054-060 | 马雯波 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | Traction rheological properties of simulative soil for deep-sea sediment. | 中国 | doi.org/10.1007/s00343-018-7258-7 | 2018年04月11日 | Journal of Oceanology and Limnology, 2019, 37:62-71. (SCI) | 马雯波 | 马雯波 | 其他有效的知识产权 |
| 实用新型专利 | 一种静动态柔索张力及空间构形的测试装置 | 中国 | ZL201721185261.0 |  |  | 湘潭大学 | 邓旭辉 | 有效专利 |
| 实用新型专利 | 类悬链线柔索的构形与张力测试装置, | 中国 | ZL201721185988.9 |  |  | 湘潭大学 | 邓旭辉 | 有效专利 |
| 论文 | 深海扬矿软管作业过程流固耦合动力学分析 | 中国 | 10.13828/j.cnki.ckjs.2020.01.043 | 2020年1月5日 | 采矿技术,2020,20(01):150-154. | 邓旭辉 | 邓旭辉 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | 水平悬链线中点集中力作用下的非线性分析及计算 | 中国 | Doi：10.7511/jslx20170304001 | 2018年8月15日 | 计算力学学报, 2017, 35(4)：514-520 | 郭小刚 | 郭小刚 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | 悬链线竖向集中力作用下的构形分析和张力计算 | 中国 | Doi：10.7511/jslx20171110002 | 2019年4月15日 | 计算力学学报. | 郭小刚 | 郭小刚 | 其他有效的知识产权 |

主要完成人合作关系说明

本项目主要完成人包括：马雯波、饶秋华、李小艳、余启钧、郭小刚、邓旭辉、李峰等7人，是深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与应用研究团队的核心成员，已经进行了长期的合作。

第一完成人，马雯波，是本项目的总负责人，是湖南省重点研发计划项目《深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与示范》的主持人，一致致力于深海采矿方面的研究，是多篇合著论文的主要作者，同时也是“一种仿生履齿及其设计方法、深海集矿机”、“一种履齿行走优化试验装置”等多项专利的主要发明人。

第二完成人，饶秋华，是第一完成人的博士导师，完成人饶秋华是本项目的主要技术骨干之一，负责或参与了本项目若干课题的研究，是多篇合著论文的主要作者。对科技创新点1做出了重要贡献。

第三完成人，李小艳，是第一完成人的合作者，作为课题主要参与，在国家大洋专项（十二五、十三五）“多金属结核采集扰动试验系统研制及合同区海上试验”项目执行过程中，参与多金属结核集矿系统研发及海上试验工作，圆满完成深海多金属结核采矿装备行走安全海上试验。

第四完成人，余启钧，是湖南省重点研发计划项目《深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与示范》中子课题3（深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术）的技术骨干，参与深海防腐蚀金属焊接残余应力控制技术研究，并与第一作者合作编写了湖南省地方标准《焊接残余应力的盲孔法测试方法》，为测试焊接过程中的残余应力提供了方法与技术保障。对科技创新点3做出了重要贡献。

第五完成人，郭小刚，是第一完成人的合作者，本项目的主要设计者、组织者之一，负责了项目的部分实施，以及项目的推广，指导相关论文的撰写与发表。基于悬链线理论，开展深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析，保障深海多金属结核采矿装备管线安全。

第六完成人，邓旭辉，是第一完成人的合作者，主要负责或参与了本项目若干课题的研究，是多篇合著论文的主要作者，主要负矿机软管作业空间动力学控制技术的研制，是“深海采矿系统柔性管线空间构形与动力学分析软件”的开发者，可有效保障集矿系统海上试验的动力学行为，获得其联动作业模式、最优作业路径、作业范围边界标定、临界作业条件、安全性判据、稳定性判据等控制参数。

第七完成人，李锋，是湖南省重点研发计划项目《深海多金属结核采矿装备行走安全保障关键技术研究与示范》技术骨干，对科技创新点1和2做出了重要贡献。在国家大洋专项（十二五、十三五）“多金属结核采集扰动试验系统研制及合同区海上试验”项目执行过程中，参与多金属结核集矿系统研发及海上试验工作。